_hal_uart_isr.c

/* Change for using UART0 on P1 */ #ifdef UART0_P1 #define PxOUT P1 #define PxDIR P1DIR #define PxSEL P1SEL #else #define PxOUT P0 #define PxDIR P0DIR #define PxSEL P0SEL #endif /* Change End */

/* Change for using UART0 on P1 */ #ifdef UART0_P1 #define HAL_UART_PERCFG_BIT 0x01 // USART0 on P1 #define HAL_UART_Px_RX_TX 0x30 // Peripheral I/O Select for Rx/Tx. We are using P1 pin 4,5 #define HAL_UART_Px_RTS 0x08 // Peripheral I/O Select for RTS. #define HAL_UART_Px_CTS 0x04 // Peripheral I/O Select for CTS. #else #if (HAL_UART_ISR == 1) #define HAL_UART_PERCFG_BIT 0x01 // USART0 on P0, Alt-1; so clear this bit. #define HAL_UART_Px_RX_TX 0x0C // Peripheral I/O Select for Rx/Tx. #define HAL_UART_Px_RTS 0x20 // Peripheral I/O Select for RTS. #define HAL_UART_Px_CTS 0x10 // Peripheral I/O Select for CTS. #else #define HAL_UART_PERCFG_BIT 0x02 // USART1 on P1, Alt-2; so set this bit. #define HAL_UART_Px_RTS 0x20 // Peripheral I/O Select for RTS. #define HAL_UART_Px_CTS 0x10 // Peripheral I/O Select for CTS. #define HAL_UART_Px_RX_TX 0xC0 // Peripheral I/O Select for Rx/Tx. #endif /* Change End */

static void HalUARTInitISR(void) { // Set P2 priority - USART0 over USART1 if both are defined. P2DIR &= ~P2DIR_PRIPO; P2DIR ¦= HAL_UART_PRIPO; #if (HAL_UART_ISR == 1) /* Change for using UART0 on P1 */ #ifdef UART0_P1 PERCFG ¦= HAL_UART_PERCFG_BIT; // USART0 on P1, Alt-2; so set this bit. #else PERCFG &= ~HAL_UART_PERCFG_BIT; // Set UART0 I/O location to P0. #endif /* Change End */ #else PERCFG ¦= HAL_UART_PERCFG_BIT; // Set UART1 I/O location to P1. #endif PxSEL ¦= HAL_UART_Px_RX_TX; // Enable Tx and Rx on P1. ADCCFG &= ~HAL_UART_Px_RX_TX; // Make sure ADC doesnt use this. UxCSR = CSR_MODE; // Mode is UART Mode. UxUCR = UCR_FLUSH; // Flush it. }

_hal_uart_dma.c

/* Change for using UART0 on P1 */ #ifdef UART0_P1 #define HAL_UART_PERCFG_BIT 0x01 // USART0 on P1 #define HAL_UART_Px_RX_TX 0x30 // Peripheral I/O Select for Rx/Tx. We are using P1 pin 4,5 #define HAL_UART_Px_RTS 0x08 // Peripheral I/O Select for RTS. #define HAL_UART_Px_CTS 0x04 // Peripheral I/O Select for CTS. #else #if (HAL_UART_DMA == 1) #define HAL_UART_PERCFG_BIT 0x01 // USART0 on P0, Alt-1; so clear this bit. #define HAL_UART_Px_RX_TX 0x0C // Peripheral I/O Select for Rx/Tx. #define HAL_UART_Px_RTS 0x20 // Peripheral I/O Select for RTS. #define HAL_UART_Px_CTS 0x10 // Peripheral I/O Select for CTS. #else #define HAL_UART_PERCFG_BIT 0x02 // USART1 on P1, Alt-2; so set this bit. #define HAL_UART_Px_RTS 0x20 // Peripheral I/O Select for RTS. #define HAL_UART_Px_CTS 0x10 // Peripheral I/O Select for CTS. #define HAL_UART_Px_RX_TX 0xC0 // Peripheral I/O Select for Rx/Tx. #endif #endif /* Change End */

/* Change for using UART0 on P1 */ #ifdef UART0_P1 #define PxOUT P1 #define PxDIR P1DIR #define PxSEL P1SEL #else #define PxOUT P0 #define PxDIR P0DIR #define PxSEL P0SEL #endif /* Change End */