מסירת גרסה 0.0.1

מכיל:

תיאור תכולה

הוראות BUILD ותפעול בסמולטור

דברים שיימסרו בגרסה הבאה

כלי פיתוח:

Ccs 5.5 compiler version 7.4.4

אפשר ורצוי להשתמש בחבילת ה-SDK  ש-TI  מספקת שאני אישית עד היום לא השתמשתי בה מאחר שעבדתי רק עם 6415 והסתפקתי בקוד הסטורי מגרסת ccs 3.3

תיאור תכולה

:

האפליקציה כוללת גם boot loader

האפליקציה קומפלה למעבד מסוג 6415 אותה

כי חלק מהמערכות יהיו עם 6415  99% מקבצי מקור זהים עד כדי השכבה הפיסית באחריותכם כמובן החלק של ה- 6657

אפליקציה לפי מודל שכבתי שעושה תקשורת בין DSP  לבין HOST המכונה CPU, בעליית מערכת ה-HOST  אומר בשדה

התקשורת מתבטאת ב-ECHO ה-HOST  מקדם את שדה: dsp_life_sign_value

ה-DSP  מעתיק את הערך החדש לשדה dsp_life_sign_echo

רק CORE  בודד מופעל

מה שתוכלו לעשות בינתיים:

לקמפל ולהפעיל על סימולטור ולראות שהיא עובדת (מייצרת קובץ עם המספרים 1-7)

לתרגל יצירת קובץ BOOT

להפעיל BOOT  דרך הסמולטור ולראות שהוא מגיע ל-MAIN

להפעיל BOOT  דרך הסימולטור בכוונה ללכלך לפני הריצה ולראות שהוא לא ממשיך בגלל כישלון checksum (בכרטיס תדלק נורה אדומה במצב זה)

את כל הרשום מעלה להפעיל על 6657

גם אם אין ברשותכם BOARD שמכיל 6557

גרסאות המשך נקווה שאמסור שבוע הבא:

גרסה: 0.0.2

תכיל extern לפרוצדורות נדרשות לתפעול PCI :

- הצבת BAR

- שידור חוצץ ל-PCI

- שידור מילה בודדת ל-PCI

- בשלב מתקדם יותר שימוש ב-DMA לצורך ה-PCI

-  מלוי רוטינות ריקות אלה ייעשה על ידיכם

- קריאת מילה בודדת

- timer, GPIO

תהליך BUILD

הגדירו כונן וירטואלי מעל ספרית contractor_delivery

פתחו workspace  ב-Z:\contractor_delivery\6415\wks_6415

יבאו את כל הפרויקטים ב-Z (2 ספריות ואפליקציה)

בצעו BUILD

תפעול בדיקה במצב סמולטור

- הפעילו debugger  לפרויקט app_6415_simple (כפתור ימני בעכבר ולהפעיל debugger)

- הפעילו מה- MENU את:

app_simple_tests_load_gel_scripts-<load_app_simple_tests_menu_6415

app_simple_tests_load_gel_scripts-<operate_test_echo

צריך להיווצר קובץ:

Z:\contractor_delivery\6415\debugger_scripts\echo.vout

יצירת קובץ BOOT

- הפעילו מה- MENU את:

- prepare_boot_loader_file-> prepare_boot_loader_file_1

- prepare_boot_loader_file-> prepare_boot_loader_file_2

- הפעילו בסביבת ה-PC   את:

Z:\contractor_delivery\6415\app_6415_simple\make_boot\ convert_boot_loader_file_hex_to_load.bat

צריך להווצר:

Z:\contractor_delivery\6415\app_6415_simple\Debug\ app_6415_simple_checksum.bin

בדיקת  BOOT

מצב תקין:

1)   המ-menu הפעילו את load_program >-<

2) דרך ה-debugger  לטעון לזיכרון את app_6415_simple_checksum.bin במצב בינרי 32 לכתובת  0x00800000

- בצע RESET עבור 6657 להציב pc=0x0800000

עבור 6415 להציב pc=0x0000000

בצע go main אם מגיע ל-  main בסדר

מצב שגיאה:

בצע 1-3

לכלך זיכרון לדוגמה כתובת 0x40000

לדוגמה כתובת

יש להתקדם ב-DEBUGGER

ולראות שהוא נתקע בלולאה אינסופית בגלל כישלון checksum

הגדרת extern  לפרוצדורות

מאחר שחלק מהקבצים משותפים גם לכרטיס הישן וגם לכרטיס החדש,

מבנה העץ יהיה:

Common

מכיל לדוגמה את h

באחריות הקבלן 66xx

Dsp_get_core_index.H באחריות הקבלן Bsp_6657

Dsp_gpio.h

Dsp_leds.h

באחריות הלקוח64xx

באחריות הלקוח Bsp_6415

יש לכתוב פרוצדורות ב-C ל- extern שמוגדים בקבצי ה-H  הבאים, או  למלא את המקרואים

בהצלחה