Above given is Schematics snapshot of the RS485 transceiver.

RS485_RE_EN_GPIO1_IO15, RS485_DE_EN_GPIO1_IO11 are of 3.3V voltage level.

| Processor |  |  | THVD1500 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NVCC_UART |  | 3.3V | VCC |  |  | 5V |
| VIO | Min (V) | Max (V) | VIO | Min (V) | Typ (V) | Max (V) |
| VOH | 3.15 | - | VIH | 2 | - | 5 |
| VOL | - | 0.15 | VIL | 0 | - | 0.8 |
| VIH | 2.31 | 3.3 | VOH | 4 | 4.7 | - |
| VIL | 0 | 0.99 | VOL | - | 0.2 | 0.4 |

VOH, VOL, VIH,VIL comparison table