#include "DSP2803x_Device.h"

#include "IQmathLib.h"

extern void InitSysCtrl(void);

extern void InitPieCtrl(void);

extern void InitPieVectTable(void);

void Gpio_select(void);

void Setup_ePWM1(void);

interrupt void ePWM1A_compare_isr(void);

unsigned long int TBPD=20000;

static unsigned int index1 = 0;

int a,b;

//###########################################################################

//								main code

//###########################################################################

void main(void)

{

InitSysCtrl();	// Basic Core Init from DSP2803x_SysCtrl.c

EALLOW;

SysCtrlRegs.WDCR= 0x00AF;	// Re-enable the watchdog

EDIS;						// 0x00AF  to NOT disable the Watchdog, Prescaler = 64

DINT;				// Disable all interrupts

Gpio_select();

InitPieCtrl();		// basic setup of PIE table; from DSP2803x_PieCtrl.c

InitPieVectTable();	// default ISR's in PIE

Setup_ePWM1();		// Initialization of ePWM1A

EALLOW;

PieVectTable.EPWM1_INT = &ePWM1A_compare_isr; // Assigning "ePWM1_compare_isr" to EPwm Interrupt

EDIS;

PieCtrlRegs.PIEIER3.bit.INTx1 = 1;	// Enable EPWM1A INT in the PIE: Group 3 interrupt 1

IER |= 0x4;  // enable interrupt core line 3 (INT3).

EINT;

ERTM;

while(1)

{

EALLOW;

SysCtrlRegs.WDKEY = 0x55;	// service WD #1

EDIS;

}

}

void Gpio_select(void)

{

EALLOW;

GpioCtrlRegs.GPAMUX1.all = 0;		// GPIO15 ... GPIO0 = General Puropse I/O

GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO0 = 1; // ePWM1A is Activated

GpioCtrlRegs.GPAMUX2.all = 0;		// GPIO31 ... GPIO16 = General Purpose I/O

GpioCtrlRegs.GPBMUX1.all = 0;		// GPIO44 ... GPIO32 = General Purpose I/O

EDIS;

}

void Setup_ePWM1(void)

{

// ******************************  ePWM1A ****************************************

EPwm1Regs.TBCTL.bit.CLKDIV = 0x0000;  	//   	CLKDIV = 1

EPwm1Regs.TBCTL.bit.HSPCLKDIV = 0x0001; // 		HSPCLKDIV = 2

EPwm1Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = 0x0000; 	//		Up Count mode

EPwm1Regs.TBCTL.bit.SYNCOSEL = 0x2; 		//  	Sync Output select CTR = CMPB

EPwm1Regs.TBPRD = TBPD;					//	For 1.5KHz PWM to generate 50Hz sine

EPwm1Regs.ETSEL.all = 0;

EPwm1Regs.ETSEL.bit.INTEN = 1; 			//	interrupt enable for ePWM1

EPwm1Regs.ETSEL.bit.INTSEL = 2;			// 	interrupt on PRD match (CTR = PRD)

EPwm1Regs.ETPS.bit.INTPRD = 1;			// interrupt on first event

//---------------------------------------------------------------------------------------

}

interrupt void ePWM1A_compare_isr(void)

{

// Service watchdog every interrupt

EALLOW;

SysCtrlRegs.WDKEY = 0xAA;	// service WD #2

EDIS;

if(index1 % 2 == 0)

{

EPwm1Regs.CMPB = 0;

}

else

{

EPwm1Regs.CMPB = EPwm1Regs.TBPRD;

}

if(index1 % 2 == 0)

{

//a = index1;

EPwm1Regs.TBCTL.bit.PHSDIR = 1;		// Up count after Sync

EPwm1Regs.AQCTLA.bit.CAU = 0x2;			//		Set EPwm1A on CMPA Up

EPwm1Regs.AQCTLA.bit.PRD = 0x1;			//		Clear EPwm1A on TBPRD

}

else

{

//b = index1;

EPwm1Regs.TBCTL.bit.PHSDIR = 0;		// Down count after Sync

EPwm1Regs.AQCTLA.bit.CAD = 0x2;			//		Set EPwm1A on CMPA Down

EPwm1Regs.AQCTLA.bit.ZRO = 0x1;			//		Clear EPwm1A on ZERO

}

EPwm1Regs.CMPA.half.CMPA =  _IQsat(_IQ30mpy(_IQ30(0.2),EPwm1Regs.TBPRD),EPwm1Regs.TBPRD,0);

index1 += 1; 				// use next element out of lookup table

if(index1>30)

{

index1 = 1;

}

EPwm1Regs.ETCLR.bit.INT = 1;	// Clear ePWM1 Interrupt flag

PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP3;  // or 4 (0000000000000100)

}

- Here only up-count is working.  Down-count is not working.