Partlist exported from C:/Program Files/EAGLE-4.16r1/projects/5015_2SFWD/REVC/NON_ISOL/5015_2SFNI_A.sch at  8/10/2007 08:59:16a

Part  Value     Device                  Package           Description

C1    0.1 uF    C0805                   C0805             CAPACITOR, SMT, 0805 PKG

C2    2.2 uF    C1210                   C1210             CAPACITOR, 1210 PACKAGE

C3    2.2 uF    C1210                   C1210             CAPACITOR, 1210 PACKAGE

C4    0.1 uF    C1206                   C1206             CAPACITOR, 1206 PACKAGE

C5    0.01 uF   C0603                   C0603             CAPACITOR, SM, 0603 PKG.

C6    150 pF    C0603                   C0603             CAPACITOR, SM, 0603 PKG.

C7    0.1 uF    C0603                   C0603             CAPACITOR, SM, 0603 PKG.

C8    1.0 uF    C0603                   C0603             CAPACITOR, SM, 0603 PKG.

C9    0.22 uF   C0603                   C0603             CAPACITOR, SM, 0603 PKG.

C10   150 uF    CAPSM_AL_33X35          CAPSM_AL_33X35    CAP, SM, ALUM, 33 X 35 PACKAGE

C11   10 uF     C0805                   C0805             CAPACITOR, SMT, 0805 PKG

C12   10 uF     C0805                   C0805             CAPACITOR, SMT, 0805 PKG

C13   150 pF    C0603                   C0603             CAPACITOR, SM, 0603 PKG.

C14   ? pF      C0603                   C0603             CAPACITOR, SM, 0603 PKG.

D1    CRH01     DIODE_SCHOTTKY_SOD-123F SOD123

D2    CRH01     DIODE_SCHOTTKY_SOD-123F SOD123

D3    CMPD2838E DIODE_DUAL_SOT23        SOT23             DIODE, DUAL SOT23 PKG.

D4    CMSH2-40  DIODE_SCHOTTKY_SMB      SMB               DIODE, SCHOTTKY, SMB PACKAGE

D5    CMSH2-40  DIODE_SCHOTTKY_SMB      SMB               DIODE, SCHOTTKY, SMB PACKAGE

J1              TERMINAL15A             TERMINAL15A       TERMINAL, SCREW, 15A

J2              TERMINAL15A             TERMINAL15A       TERMINAL, SCREW, 15A

J3              TERMINAL15A             TERMINAL15A       TERMINAL, SCREW, 15A

J4              TERMINAL15A             TERMINAL15A       TERMINAL, SCREW, 15A

L1    470 uH    INDUCTOR_PS1812         INDUCTOR_1812PS   INDUCTOR, PS SERIES, 1812 SIZE

L2    10 uH     INDUCTOR_SRU1048        INDUCTOR_SRU1048  INDUCTOR, SRU1048, BOURNS

R1    10.0      R1206                   R1206             RESISTOR, 1206 PKG, 1/8W

R2    31.6k     R0603                   R0603             RESISTOR, SM, 0603 PKG.

R3    10.0      R1206                   R1206             RESISTOR, 1206 PKG, 1/8W

R4    24.3k     R0805                   R0805             RESISTOR, 0805 PKG

R5    8.06k     R0805                   R0805             RESISTOR, 0805 PKG

R6    ?k        R0603                   R0603             RESISTOR, SM, 0603 PKG.

R7    ?k        R0603                   R0603             RESISTOR, SM, 0603 PKG.

R9    ?k        R0805                   R0805             RESISTOR, 0805 PKG

T1              XFMR_5015_EP13          XFMR_EP13_STDPIN1 XFMR, LM5015, EP13, STD PIN1

U1    LM5015    LM5015_TSSOP14          TSSOP14+          IC, LM5015 2 SWITCH FORWARD