一、最常见原因（按排查顺序）

1. 时钟源/模式配置不匹配（最常见）

• ASI 主从模式错配：

◦ 若芯片设为 Target（从），BCLK/FSYNC 必须是 输入；若设为 Controller（主），BCLK/FSYNC 必须是 输出。

◦ 检查：P0_R18[PASI_CNT_CFG]（主 ASI 主从）、P0_R18[SASI_CNT_CFG]（次 ASI 主从）。

• 时钟源选择错误：

◦ 内部 PLL 未锁定 → 寄存器读不到有效时钟。

◦ 检查：P0_R52[CLK_SRC_SEL]（时钟源：BCLK/FSYNC/CCLK）、P0_R50/51[CLK_CFG0/1]（PLL 分频/倍频）。

• 自动检测被关闭/覆盖：

◦ P0_R32[CNT_TGT_CFG_OVR_PA/SA] 设为 1 会禁用时钟自动检测，寄存器直接显示“无信号”。

2. 时钟信号电气/时序不达标

• 电平不匹配：BCLK/FSYNC 是 3.3V CMOS，若用 1.8V/5V 或 LVTTL，芯片检测不到。

• 幅值/边沿不足：峰峰值 < 2V、上升/下降沿过缓（>10ns），芯片判定为无效。

• 频率/比例非法：

◦ FSYNC 不在支持范围（8kHz–768kHz）。

◦ BCLK/FSYNC 比例非法（如 48kHz 下非 64/128/256/512）→ 芯片报错并屏蔽时钟检测。

• 长时间停钟/毛刺：BCLK/FSYNC 中断 > 1ms → 芯片判定时钟丢失，寄存器置“无信号”。

3. 寄存器/控制逻辑问题

• 时钟错误检测被启用：

◦ P0_R14[IGNORE_CLK_ERR] = 0 → 一旦检测到时钟错误，立即关断时钟路径、寄存器显示“无信号”。

• 睡眠/掉电未唤醒：

◦ P0_R2[SLEEP_ENZ] = 0 → 芯片休眠，时钟检测模块不工作。

• I2C/SPI 读写异常：

◦ 读回的是旧值/错误值 → 看似“无信号”，实际时钟正常。

◦ 检查：I2C 地址、SCL/SDA 时序、上拉电阻（4.7kΩ）、写后读验证。

4. 硬件连接/电源问题

• 引脚虚焊/短路：BCLK/FSYNC/CCLK 引脚开路或短路到 GND/VDD → 芯片收不到信号。

• 电源噪声/不稳：AVDD/IOVDD 纹波 > 50mVpp → 时钟检测电路误判。

• 外部时钟驱动能力不足：时钟源带载弱 → 到芯片引脚幅值不足。

二、快速排查步骤（可直接照做）

1. 确认主从模式：P0_R18 设为 Target（0），BCLK/FSYNC 必须是外部输入。

2. 强制启用时钟检测：P0_R32[CNT_TGT_CFG_OVR_PA] = 0（启用自动检测）。

3. 关闭时钟错误保护：P0_R14[IGNORE_CLK_ERR] = 1（临时屏蔽错误，看是否恢复）。

4. 唤醒芯片：P0_R2[SLEEP_ENZ] = 1（退出睡眠）。

5. 读状态寄存器：

◦ P0_R62/63（CLK_DET_STS0/1）：FSYNC 频率检测结果。

◦ P0_R64/65（CLK_DET_STS2/3）：BCLK/FSYNC 比例检测结果。

◦ P1_R52（INT_LTCH0）：时钟错误标志位。

6. 硬件测量：用示波器测 BCLK/FSYNC 引脚：

◦ 幅值：3.0–3.6Vpp

◦ 频率：与配置一致

◦ 占空比：45–55%

◦ 无长时间停钟/毛刺

三、典型场景与解决

• 场景1：外部时钟正常，寄存器始终 0x00

◦ 原因：主从模式反了（芯片设为主，却在输入时钟）。

◦ 解决：P0_R18[PASI_CNT_CFG] = 0（Target），BCLK/FSYNC 改为输入。

• 场景2：偶尔检测到，偶尔无

◦ 原因：电源噪声/信号 integrity 差。

◦ 解决：加 0.1μF 电源滤波电容；时钟线短、包地、端接 33–50Ω。

• 场景3：PLL 未锁定，寄存器无时钟

◦ 原因：PLL 配置错误（分频/倍频超出范围）。

◦ 解决：用 TICSPRO 生成配置，确保 P0_R50/51 与外部时钟匹配。