Our ADC registers:
AdcReg adcreg_init[] =
{
                { 0x0000, 0x81 }, // Reset the device

{ 0x0011, 0x80 }, // page sel

{ 0x0059, 0x20 },   // set always write 1 bit

                //*****************************************************
                // Main Digital page
                //*****************************************************
                { 0x4003, 0x00 }, // page sel
                { 0x4004, 0x68 }, // page sel
                { 0x60F7, 0x01 }, // dig reset A
                { 0x604B, 0x20 }, // format sel enable A
                { 0x6043, 0x01 }, // offset binary A

{ 0x6000, 0x01 }, // pulse reset A
                { 0x6000, 0x00 }, // pulse reset A               
                { 0x4003, 0x00 },  // page sel
                { 0x4004, 0x6A },  // page sel
                { 0x6012, 0x02 },  // set always write 1 bit
               
                { 0x6017, 0x40 },  // PLL reset
                { 0x6017, 0x00 },  // PLL reset clear
                //*****************************************************
                // JESD Digital page
                //*****************************************************
                { 0x4003, 0x00 }, // page sel
                { 0x4004, 0x69 }, // page sel
            
                { 0x6000, 0x80 }, // CTRLK

                { 0x6006, 0x1F }  // K=32