# uart2.h

Go to the documentation of this file.

00001 /*! \file uart2.h \brief Dual UART driver with buffer support. */

00002 //*****************************************************************************//

// https://ccrma.stanford.edu/courses/250a-fall-2003/docs/avrlib-new/uart2_8h-source.html  //

00003 //

00004 // File Name    : 'uart2.h'

00005 // Title        : Dual UART driver with buffer support

00006 // Author       : Pascal Stang - Copyright (C) 2000-2002

00007 // Created      : 11/20/2000

00008 // Revised      : 06/09/2003

00009 // Version      : 1.0

00010 // Target MCU   : ATMEL AVR Series

00011 // Editor Tabs  : 4

00012 //

00013 // Description  : This is a UART driver for AVR-series processors with two

00014 //      hardware UARTs such as the mega161 and mega128

00015 //

00016 // This code is distributed under the GNU Public License

00017 //      which can be found at http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt

00018 //

00019 //*****************************************************************************

00020

00021 #ifndef UART2_H

00022 #define UART2_H

00023

00024 #include "global.h"

00025 #include "buffer.h"

00026

00027 // default baud rate

00028 // can be changed by using uartSetBaudRate()

00029 #define UART0_DEFAULT_BAUD_RATE     9600

00030 #define UART1_DEFAULT_BAUD_RATE     9600

00031

00032 // buffer memory allocation defines

00033 // buffer sizes

00034 #ifndef UART0_TX_BUFFER_SIZE

00035 #define UART0_TX_BUFFER_SIZE        0x0010  ///< number of bytes for uart0 transmit buffer

00036 #endif

00037 #ifndef UART0_RX_BUFFER_SIZE

00038 #define UART0_RX_BUFFER_SIZE        0x0080  ///< number of bytes for uart0 receive buffer

00039 #endif

00040 #ifndef UART1_TX_BUFFER_SIZE

00041 #define UART1_TX_BUFFER_SIZE        0x0010  ///< number of bytes for uart1 transmit buffer

00042 #endif

00043 #ifndef UART1_RX_BUFFER_SIZE

00044 #define UART1_RX_BUFFER_SIZE        0x0080  ///< number of bytes for uart1 receive buffer

00045 #endif

00046

00047 // define this key if you wish to use

00048 // external RAM for the UART buffers

00049 //#define UART_BUFFER_EXTERNAL_RAM

00050 #ifdef UART_BUFFER_EXTERNAL_RAM

00051     // absolute address of uart0 buffers

00052     #define UART0_TX_BUFFER_ADDR    0x1000

00053     #define UART0_RX_BUFFER_ADDR    0x1100

00054     // absolute address of uart1 buffers

00055     #define UART1_TX_BUFFER_ADDR    0x1200

00056     #define UART1_RX_BUFFER_ADDR    0x1300

00057 #endif

00058

00059 // type of interrupt handler to use

00060 // *do not change unless you know what you're doing

00061 // Value may be SIGNAL or INTERRUPT

00062 #ifndef UART_INTERRUPT_HANDLER

00063 #define UART_INTERRUPT_HANDLER  SIGNAL

00064 #endif

00065

00066 // compatibility for the mega161

00067 #ifndef RXCIE

00068     #define RXCIE   RXCIE0

00069     #define TXCIE   TXCIE0

00070     #define UDRIE   UDRIE0

00071     #define RXEN    RXEN0

00072     #define TXEN    TXEN0

00073     #define CHR9    CHR90

00074     #define RXB8    RXB80

00075     #define TXB8    TXB80

00076 #endif

00077 #ifndef UBRR0L

00078     #define UBRR0L  UBRR0

00079     #define UBRR1L  UBRR1

00080 #endif

00081

00082 // functions

00083

00084 // initializes transmit and receive buffers

00085 // called from uartInit()

00086 void uartInitBuffers(void);

00087

00088 // initializes uart

00089 void uartInit(void);

00090

00091 // redirects received data to a user function

00092 void uartSetRxHandler(u08 nUart, void (*rx_func)(unsigned char c));

00093

00094 // sets the uart baud rate

00095 void uartSetBaudRate(u08 nUart, u32 baudrate);

00096

00097 // returns pointer to the receive buffer structure

00098 cBuffer* uartGetRxBuffer(u08 nUart);

00099

00100 // returns pointer to the transmit buffer structure

00101 cBuffer* uartGetTxBuffer(u08 nUart);

00102

00103 // sends a single byte over the uart

00104 void uartSendByte(u08 nUart, u08 data);

00105 // SendByte commands with the UART number hardcoded

00106 // use this with printfInit() - example: printfInit(uart0SendByte);

00107 void uart0SendByte(u08 data);

00108 void uart1SendByte(u08 data);

00109

00110 // gets a single byte from the uart receive buffer

00111 // function returns TRUE if data was available, FALSE if not

00112 // actual data is returned in variable pointed to by "data"

00113 // example usage:

00114 // char myReceivedByte;

00115 // uartReceiveByte( &myReceivedByte );

00116 u08 uartReceiveByte(u08 nUart, u08* data);

00117

00118 // returns TRUE/FALSE if receive buffer is empty/not-empty

00119 u08 uartReceiveBufferIsEmpty(u08 nUart);

00120

00121 // flushes (deletes) all data from receive buffer

00122 void uartFlushReceiveBuffer(u08 nUart);

00123

00124 //! add byte to end of uart Tx buffer

00125 void uartAddToTxBuffer(u08 nUart, u08 data);

00126 // AddToTxBuffer commands with the UART number hardcoded

00127 // use this with printfInit() - example: printfInit(uart0AddToTxBuffer);

00128 void uart0AddToTxBuffer(u08 data);

00129 void uart1AddToTxBuffer(u08 data);

00130

00131 // begins transmission of the transmit buffer under interrupt control

00132 void uartSendTxBuffer(u08 nUart);

00133

00134 // sends a buffer of length nBytes via the uart using interrupt control

00135 u08 uartSendBuffer(u08 nUart, char *buffer, u16 nBytes);

00136

00137 // interrupt service handlers

00138 void uartTransmitService(u08 nUart);

00139 void uartReceiveService(u08 nUart);

00140

00141 #endif

00142