Add custom baudrate support to omap-serial.c

diff --git a/drivers/serial/omap-serial.c b/drivers/serial/omap-serial.c

index bb578fc..8bbf2f0 100644

--- a/drivers/serial/omap-serial.c

+++ b/drivers/serial/omap-serial.c

@@ -83,6 +83,12 @@ serial_omap_get_divisor(struct uart_port *port, unsigned int baud)

{

unsigned int divisor;

+#if 1

+	/* Support custom-divisor for non-standard baud rate settings */

+	if (baud == 38400 && (port->flags & UPF_SPD_MASK) == UPF_SPD_CUST)

+		return port->custom_divisor;

+#endif

+

if (baud > OMAP_MODE13X_SPEED && baud != 3000000)

divisor = 13;

else

@@ -853,9 +859,23 @@ static void serial_omap_config_port(struct uart_port *port, int flags)

static int

serial_omap_verify_port(struct uart_port *port, struct serial_struct *ser)

{

+#if 1

+

+	dev_dbg(port->dev, "serial_omap_verify_port+\n");

+	if (ser->type != PORT_OMAP)

+	{

+		printk(KERN_ERR "Reject omap serial port setting: type=%d\n", ser->type);

+		return -EINVAL;

+	}

+	return 0;

+

+#else

+

/* we don't want the core code to modify any port params */

dev_dbg(port->dev, "serial_omap_verify_port+\n");

return -EINVAL;

+

+#endif

}

static const char *